MANUEL DE FORMATION

# Bras suiveur SO-101 : remplacer le servo de pince

Techniciens de laboratoire · 45 minutes · À l’établi, avec un formateur

Exemple rempli d’après la procédure publique TwinWorks « Replacing servomotor 6 » du bras open source SO-101 (twinworks.com/fr/communaute/so-101.html) ; images tirées de ses étapes 3D. Exemple illustratif : vérifiez-le avec la documentation LeRobot avant usage.

| N° de document | MF-EX-101 | Indice | A |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable de la formation | Responsable du laboratoire | Date d’application | 04/11/2026 |
| Procédure associée | IT-EX-101 | Prochaine revue | 04/11/2027 |

# Comment utiliser ce manuel

•	Suivez les modules dans l’ordre. Chaque leçon comporte un objectif, les étapes illustrées, les points clés et un court contrôle.

•	Réalisez l’exercice pratique avec un formateur, sur la machine réelle, ce manuel ouvert.

•	Le formateur signe l’enregistrement quand vous savez réaliser la tâche seul, au niveau attendu.

# Objectifs pédagogiques

| N° | Objectif | Évalué par |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mettre le bras en sécurité et déposer la mâchoire mobile. | Observé pendant l’exercice |
| 2 | Remplacer le servomoteur 6 par un STS3215 neuf du même type. | Observé pendant l’exercice |
| 3 | Donner l’ID 6 au servo neuf et recalibrer le bras. | Sortie du script et pince fonctionnelle |

# Prérequis et sécurité

Avant cette formation : accueil sécurité du laboratoire ; LeRobot installé sur l’ordinateur de l’établi.

| ⚠ AVERTISSEMENT | Un bras sous tension peut bouger sans prévenir et pincer les doigts à la mâchoire. Débranchez l’alimentation et le câble USB avant de commencer, et gardez les doigts à distance à la remise sous tension. |
| --- | --- |

EPI :  ☐ Aucun au-delà des règles du laboratoire

## Matériel de la formation

•	Bras suiveur SO-101 et sa carte de commande

•	Servo Feetech STS3215 neuf, réduction 1/345

•	Tournevis Phillips n° 1 ; ordinateur avec LeRobot

MODULE 1

# Déposer l’ancien servo

Objectif : Mettre le bras en sécurité, déposer la mâchoire mobile et remplacer le servomoteur 6.

| Étape | Ce qu’il faut faire | Point clé | Image |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retirer le premier jeu de vis de la mâchoire Débrancher d’abord l’alimentation et le câble USB du bras. Puis retirer les quatre vis M3 × 6 mm qui fixent la mâchoire mobile au palonnier du servo, de ce côté. | Tournevis Phillips n° 1. Garder les vis pour le remontage. |  |
| 2 | Retirer le second jeu de vis Retirer les quatre vis M3 × 6 mm de l’autre côté de la mâchoire mobile. | Tenir la mâchoire pendant que la dernière vis sort. |  |
| 3 | Déposer la mâchoire mobile Soulever la mâchoire mobile des palonniers et la mettre de côté avec ses huit vis. | Repérer son sens pour la remonter à l’identique. |  |
| 4 | Débrancher le servomoteur 6 Débrancher le câble 3 broches du servomoteur 6. C’est le dernier servo de la chaîne : il n’a qu’un câble, qui vient du servomoteur 5. | Tirer sur le connecteur, pas sur les fils. |  |
| 5 | Remplacer le servomoteur Retirer les quatre vis M2 × 6 mm (deux de chaque côté) qui tiennent le servomoteur 6 dans la mâchoire inférieure et sortir l’ancien servo. Monter les deux palonniers sur le STS3215 neuf (réduction 1/345), celui du haut avec une vis M3 × 6 mm. Glisser le servo en place et remonter les quatre vis M2 × 6 mm. | Arbre de sortie côté mâchoire mobile. Le palonnier du bas n’a pas de vis. |  |

## Vérifiez vos acquis

| Question | Réponse |
| --- | --- |
| Pourquoi débrancher d’abord l’alimentation et le câble USB ? | Plus de tension sur le bus des servos : le bras ne peut pas bouger pendant l’intervention. |
| Quel servo est la pince, et combien de câbles a-t-il ? | Le servomoteur 6, le dernier de la chaîne : un seul câble, qui vient du servomoteur 5. |

MODULE 2

# Monter, configurer et étalonner le servo neuf

Objectif : Donner l’ID 6 au servo neuf, remonter la mâchoire et recalibrer le bras.

| Étape | Ce qu’il faut faire | Point clé | Image |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Donner l’ID 6 au servo neuf, puis le brancher Relier la carte de commande au servo neuf seul, la mettre sous tension et lancer lerobot-setup-motors --robot.type=so101_follower. Appuyer sur Entrée à l’invite du gripper, attendre « 'gripper' motor id set to 6 », puis arrêter le script. Couper l’alimentation, rebrancher la carte sur le servomoteur 1 et brancher le câble du servomoteur 5 sur le servo neuf. | Un servo neuf est réglé sur l’ID 1. |  |
| 7 | Remonter la mâchoire mobile Remettre la mâchoire mobile sur les palonniers du servo neuf, dans le même sens qu’avant. | Trous de vis alignés avec les palonniers des deux côtés. |  |
| 8 | Remonter le premier jeu de vis Remonter les quatre vis M3 × 6 mm de ce côté. | Les laisser légèrement desserrées jusqu’à ce que les huit soient en place. |  |
| 9 | Remonter le second jeu et recalibrer Remonter les quatre vis M3 × 6 mm de l’autre côté, puis serrer les huit de façon homogène. Rebrancher alimentation et USB et lancer lerobot-calibrate avec le même nom de bras qu’avant : chaque articulation à mi-course, Entrée, puis chaque articulation sur toute sa course. | Un servo neuf n’a pas d’étalonnage. |  |

## Vérifiez vos acquis

| Question | Réponse |
| --- | --- |
| Quel ID a un servo neuf, et lequel LeRobot attend-il pour la pince ? | Un servo neuf est réglé sur l’ID 1 ; la pince doit être en ID 6. |
| Pourquoi recalibrer après le remplacement ? | Un servo neuf n’a pas d’étalonnage. |

# Exercice pratique

Remplacer le servo de pince d’un bras de formation, de la mise en sécurité au recalibrage, ce manuel ouvert.

| Critère | Fait | Pas encore | Remarque du formateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation et USB débranchés avant la première vis | ☐ | ☐ |  |
| Même type de servo monté, arbre côté mâchoire mobile | ☐ | ☐ |  |
| « 'gripper' motor id set to 6 » affiché | ☐ | ☐ |  |
| Bras recalibré ; la mâchoire s’ouvre et se ferme librement | ☐ | ☐ |  |

## Validation

|  | Stagiaire | Formateur |
| --- | --- | --- |
| Nom |  |  |
| Visa |  |  |
| Date |  |  |

# Registre de formation

Une ligne par stagiaire et par indice. Reformez quand la procédure change d’indice.

| Stagiaire | Date | Indice du manuel | Résultat | Formateur | Recyclage prévu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ Acquis ☐ Non acquis |  |  |
|  |  |  | ☐ Acquis ☐ Non acquis |  |  |
|  |  |  | ☐ Acquis ☐ Non acquis |  |  |
|  |  |  | ☐ Acquis ☐ Non acquis |  |  |
|  |  |  | ☐ Acquis ☐ Non acquis |  |  |

# Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| LeRobot | Bibliothèque de robotique open source de Hugging Face, utilisée pour configurer et étalonner le bras. |
| STS3215 | Servo à bus série Feetech utilisé dans chaque articulation du SO-101. |
| ID moteur | Adresse d’un servo sur le bus. La pince est l’ID 6. |
| Étalonnage | Enregistrement du milieu et de la course de chaque articulation, pour que le logiciel pilote correctement le bras. |

# Historique des indices

| Ind. | Date | Nature de la modification | Rédacteur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 04/11/2026 | Création (exemple) | TwinWorks |